РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022                  № 8                                                               с. Мельниково

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения   для целей пожаротушения,

расположенных в  населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях муниципального

образования  Мельниковский сельсовет Новичихинского

района Алтайского края.

В соответствии  с требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.

2.	К источникам наружного водоснабжения отнести наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

3. Ответственному за пожарную безопасность в Администрации Мельниковского сельсовета Новичихинского района Алтайского края обеспечить мероприятия, направленные на поддержание противопожарного водоснабжения в исправном и работоспособном состоянии:

-  не реже двух раз в год (весной и осенью)  организовать проведение совместных с подразделением Государственной противопожарной службы проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Мельниковского сельсовета;

-  по итогам проведения работ по проверке источников противопожарного водоснабжения составлять акт, копии которого направлять  сторонам, участникам проводившим проверку.

4.  При выявлении условий, препятствующих забору воды, принять незамедлительные меры  для  их устранения.

5.  Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

6.  Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

7. Установить  указатели в местах расположения пожарных гидрантов и водоемов согласно нормам пожарной безопасности.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде и разместить на официальном сайте Администрации Мельниковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Мельниковского сельсовета                                                      И. В. Сергеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Мельниковского сельсовета

№ 8 от 04.03.2022 года

Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.14 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки, устройства;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты,  пожарные краны), вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, на которой силами ПЧ ГПС №106  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» организуется тушение пожаров.

2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления и силами ПЧ ГПС №106  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.

3.Содержание и эксплуатация источников ППВ

3.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств  ПЧ ГПС №106  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

-очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

3.2.Администрация сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.3.Размещение источников ППВ на территории муниципального образования Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.4. Установка указателей источников ППВ возлагается на Администрацию Мельниковского сельсовета. Установка указателей пожарных гидрантов и источников ППВ может осуществляться организацией, в обслуживании которой находятся сети водоснабжения.

3.5.Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

4. Учет, проверка и испытание источников ППВ

4.1.Администрация Мельниковского сельсовета, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

4.2.В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация сельского поселения не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

4.3.В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ Администрация сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очистка их от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утеплённость при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

4.4.Администрация сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них реестр, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

4.5. ПЧ ГПС №106  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в установленном порядке сообщает в Администрацию  Мельниковского сельсовета, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

4.6.Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение 5 суток с момента обнаружения неисправности.

4.7.Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.8. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов администрацией сельского поселения совместно с представителями организаций, осуществляющих тушение пожаров и определяются меры по обеспечению территории сельского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

4.9.Администрация Мельниковского сельсовета, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять организации, осуществляющие тушение пожаров об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.10. По окончании работ по ремонту пожарных гидрантов, организация, с которой заключен муниципальный контракт на проведение испытаний работоспособности источников пожаротушения   могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.11. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством .